基於 UN R155 規範之車載 Wi-Fi 資安測試框架與威脅建模研究

研究單位：財團法人車輛研究測試中心

計畫主持人：許富皓 教授

撰 寫 人： 丁時揚, 陳玨嶧, 李宥寬

執行機構：國立中央大學資訊工程學系

執行期間：中華民國115年01月01日至115年11月30日

目錄

緒論 ..............................................................................................

文獻探討與相關研究  ................................................................

研究方法與核心實作 .................................................................

實驗設計與成效評估 …..............................................................

討論 ...……………………................................................................

結論與未來展望 ..........................................................................

參考文獻 ..........................................................................................

第一章 緒論 (Introduction)

說明研究背景、產業痛點與本篇論文的核心貢獻。

- 1.1 研究背景與動機

  - 車聯網 (V2X) 的發展與車載資通訊單元 (T-Box) 扮演的關鍵角色。

  - 國際資安法規 UN R155 與 ISO/SAE 21434 的強制性要求與產業挑戰。

- 1.2 問題陳述 (Problem Statement)

  - 車載 Wi-Fi 通訊在開放環境下面臨的具體威脅（惡意熱點、中間人攻擊）。

  - 目前業界缺乏針對車載環境（低延遲、高移動性）的自動化 Wi-Fi 專屬測試腳本與標準化驗證流程。

- 1.3 研究目的與貢獻

  - 建立針對 T-Box Wi-Fi 的威脅分類模型。

  - 開發自動化資安測試腳本與無線入侵偵測模組 (WIDS)。

  - 建構可視化測試與合規驗證平台。

- 1.4 論文架構

第二章 文獻探討與相關研究 (Literature Review & Related Work)

回顧現有技術與學術界/工業界的研究現況，凸顯本研究的不可替代性。

- 2.1 車聯網與 T-Box 資安架構

  - T-Box 的軟硬體架構與外部網路介面（短程無線通訊的風險）。

- 2.2 車輛網路安全法規與標準

  - UN R155 的 CSMS 要求與實務落地挑戰。

  - ISO/SAE 21434 威脅分析與風險評估 (TARA) 概述。

- 2.3 無線網路攻擊手法分析

  - 回顧經典車載資安漏洞（如 BlackHat 提出的 Wi-Fi 提權與 CAN Bus 注入）。

  - 惡意熱點 (Rogue AP/Evil Twin)、去驗證攻擊 (De-authentication) 與密碼暴力破解機制分析。

- 2.4 現有車載資安測試與防護技術之探討與侷限

  - 比較現有 IT 弱點掃描工具與本計畫所提方法的差異。

第三章 威脅建模與系統架構 (Threat Modeling & System Architecture)

將期中報告中「兩種運作模式」的分類，提升為學術上的威脅模型 (Threat Model)。

- 3.1 測試目標與環境定義

- 3.2 威脅模型 (Threat Modeling)

  - 3.2.1 AP 模式之攻擊面： 安全組態缺陷（WPS 啟用、弱加密）、缺乏管理訊框保護 (PMF)、缺乏網段隔離 (Client Isolation)。

  - 3.2.2 Client / Station 模式之攻擊面： 偽造 AP 誘騙、連線阻斷服務 (DoS/Deauth)、異常握手封包注入。

- 3.3 測試平台與 WIDS 系統架構設計

  - 系統整體架構圖。

  - 模組化設計理念（合規檢測模組、攻擊模擬模組、異常偵測模組）。

第四章 研究方法與核心實作 (Methodology & Implementation)

詳細說明您與團隊開發的腳本邏輯與演算法。

- 4.1 自動化合規與組態檢測實作

  - WPA3 / 802.1X 驗證機制檢測邏輯。

  - PMF (802.11w) 強制啟用檢測演算法。

  - SSID 廣播管控與隱藏 SSID 探測技術（解決常規工具無法導出有效名稱之問題）。

- 4.2 主動攻擊模擬腳本實作

  - 自動化 Deauth 攻擊與 Rogue AP 架設腳本的設計原理。

- 4.3 無線入侵偵測模組 (WIDS) 開發

  - 大量重傳與非法握手行為的特徵擷取與判定邏輯。

  - 惡意熱點與釣魚網路的辨識演算法。

第五章 實驗設計與成效評估 (Experimental Design & Evaluation)

重頭戲。展現你們建構的可視化平台以及在 ARTC 設備上的實測數據。

- 5.1 實驗環境與設備建置

  - ARTC 提供的 T-Box 與受測平台硬體規格。

  - 可視化測試平台介面與 Log 紀錄機制說明。

- 5.2 實驗情境設計 (Scenarios)

  - 情境一：AP 模式下的合規性防護壓力測試。

  - 情境二：Client 模式下的動態誘騙與阻斷攻擊測試。

- 5.3 實驗結果與效能分析

  - 偵測準確率與誤報率分析： WIDS 針對非法握手與釣魚熱點的辨識能力。

  - 系統反應時間與日誌完整性： 攻擊發生到可視化平台告警的延遲時間。

  - 合規性驗證結果： T-Box 在遭受攻擊時，其 PMF 與 Client Isolation 成功阻擋威脅的數據證明。

第六章 討論 (Discussion)

探討實驗結果的意義，以及在實務上的應用價值。

- 6.1 研究成果對 UN R155 合規性之貢獻

- 6.2 測試框架之侷限性與挑戰

  - 例如：在極端高頻寬流量下的封包遺失問題，或針對未公開之零日漏洞 (Zero-day) 的偵測限制。

第七章 結論與未來展望 (Conclusion & Future Work)

總結計畫，並指出下一階段的延伸方向。

- 7.1 研究總結

- 7.2 未來工作

  - 整合長程無線 (Cellular/5G) 或其他短程無線 (Bluetooth) 之檢測。

  - 進一步探討從 Wi-Fi 端點突破後，針對車內 CAN Bus 進行防護與阻斷的整合性研究。

參考文獻 (References)

[1] UNECE. (2021). UN Regulation No. 155 - Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regards to cyber security and cyber security management system. United Nations Economic Commission for Europe.

[2] [1] UNECE, "UN Regulation No. 155 - Cyber security and cyber security management system," 2021, Annex 5.

[3] ISO/SAE. (2021). ISO/SAE 21434:2021 Road vehicles — Cybersecurity engineering. International Organization for Standardization.

[4] Ma, Chao & Zhao, Hao & Wang, Tong. (2022). Research on cyber security risk of telematics box in intelligent connected vehicle. MATEC Web of Conferences. 355. 03030. 10.1051/matecconf/202235503030.

[5] S. Checkoway, D. McCoy, B. Kantor, D. Anderson, H. Shacham, S. Savage, K. Koscher, A. Czeskis, F. Roesner, and T. Kohno, "Comprehensive Experimental Analysis of Automototive Attack Surfaces", in Proceedings of the USENIX Security Symposium, San Francisco, CA, August 2011

[6] Dennemeyer. (2025). Software solutions for automotive: Cybersecurity in Mobility.

[7] Sun, Y., et al. (2023). "Cybersecurity Testing for Automotive Domain: A Survey." IEEE Access.

[8] 中華電信研究院. (2022). "車聯網軟體更新國際標準 - ISO 21434簡介".

[9] K. Koscher, A. Czeskis, F. Roesner, S. Patel, T. Kohno, S. Checkoway, D. McCoy, B.Kantor, D. Anderson, H. Shacham, and S. Savage, "Experimental Security Analysis of a Modern Automobile", in IEEE Symposium on Security and Privacy. IEEEComputer Society, 2010, pp. 447-462.

[10] S. Boumiza and R. Braham, "Intrusion Threats and Security Solutions for Autonomous Vehicle Networks," 2017 IEEE/ACS 14th International Conference on Computer Systems and Applications (AICCSA), Hammamet, Tunisia, 2017, pp. 120-127, doi: 10.1109/AICCSA.2017.42.

[11] C. Miller and C. Valasek, "Remote Exploitation of an Unaltered Passenger Vehicle", in Black Hat USA 2015, August 2015.